9. Сведения о гарантийных случаях

(заполняется Продавцом или сервисным центром)

| Дата | Причина неисправности (краткое описание, № акта) | Произведённые работы | Подпись отв.лица, Печать |
| --- | --- | --- | --- |

ПАСПОРТ

Механизм передвижения тали модель TD-1

1.Введение

До начала эксплуатации механизма передвижения тали TD-1, в дальнейшем тележка TD-1, внимательно ознакомьтесь с настоящим паспортом.

Настоящий паспорт является документом, содержащим техническое описание изделия, правила техники безопасности, инструкцию по установке и эксплуатации.

Паспорт данной тележки TD-1 __________________________________ должен храниться у лица, ответственного за её исправное состояние и безопасную эксплуатацию. При передаче тали другому владельцу паспорт передаётся вместе с ней. Все записи в паспорт производятся только чернилами отчётливо и аккуратно. Лицо, ответственное за эксплуатацию устройства, должно следить за своевременным внесением  в паспорт необходимых сведений.

2.Назначение

Тележка TD-1 предназначена, в первую очередь, для перемещения по балке талей РА, т.к. имеет в комплекте специальные уголки для крепления к этой тали. Так же, может служить для перемещения по балке ручных талей и других грузов в цехах, на складах и монтажных площадках.

Выпускается два типа тележек TD-1: с электродвигателем на передвижение и без электродвигателя.

В первом случае, электрический пульт управления тележки TD-1 позволяет эксплуатировать её на расстоянии 1,5 м. от места установки.

Во втором случае, перемещение осуществляется вручную.

Температурный режим -20 +40 градусов С.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ применение талей для работ во взрыво- и пожароопасных средах!

7.Комплект поставки

Тележка TD-1 (в комплекте с уголками)  -1шт. Паспорт-1

Поставляется в картонной коробке.

8.Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует исправную работу тележки TD-1 в течение 6 месяцев со дня ввода в эксплуатацию (при односменной работе), но не более 18 месяцев со дня отгрузки. Срок консервации – 3 года.

Страна производитель – Китай.

«Продавец»________________________________________________

Дата продажи_______________________________________________

Ответственное лицо от «Продавца»__________________________ м.п.

Наименование «Покупателя»_____________________________________

Подпись ответственного лица от «Покупателя»______________________

Гарантийные обязательства не распространяются на изделие при отсутствии у «Покупателя» товарной накладной с отметкой о продаже.

6.Меры предосторожности

- Не оставляйте работающую тележку без присмотра.

- Если тележка не может передвигать груз, прекратите работу.

- Не разбирайте тележку, если она работает.

- Не используйте тележку во время дождя или грозы.

- Не стойте под нагруженной тележкой, не выравнивайте груз и не поправляйте грузозахватные приспособления на весу.

- Не используйте тележку для транспортировки людей.

- Перед началом работы убедитесь, что тележка сориентирована симметрично относительно центра балки, запрещается работа с оттянутым грузом.

- Не перегружайте тележку, запрещается подтаскивание груза по земле или полу.

- Если тележка была остановлена во время перемещения груза, то груз может передвигаться по инерции еще на несколько см.

- Периодически проверяйте состояние подшипников колес тележки.

- Проверяйте фиксирующие болты на щеках тележки.

- Проверяйте состояние и затяжку гаек, которые фиксируют груз.

- Периодически проверяйте кнопки «вкл.» и «выкл.» двигателя.

- Для обеспечения безопасности работы тали в ее линии электропередачи должен быть установлен дополнительный автоматический выключатель, соответствующий мощности двигателя.

- Запрещается поднимать груз массой, превышающей номинальную грузоподъемность механизма! Соблюдайте г/п указанную на корпусе тележки TD-1!

- Внимание: электромотор тележки TD-1 не оснащен термопредохранителем от перегрузки, поэтому, если тележка эксплуатировалась до 30 минут непрерывно, то дайте электродвигателю остыть (не менее 10 минут)!

3. Технические характеристики

Конец формы

| TD-1 без электродвигателя |  |
| --- | --- |
| Грузоподъёмность, т | 1 |
| Радиус поворота, м | 1 |
| Ширина балки Н min-max | 68-110 |
| Номер двутавра | 14-22 |
| Высота, мм | 200 |
| А, мм | 253 |
| f, мм | 2 |
| Вес, кг | 8,5 |

| TD-1 с эл. двигателем |  |
| --- | --- |
| Грузоподъёмность, т | 1 |
| Скорость передвижения, м/мин | 16,4 |
| Энергопотребление, В | 220/230 |
| Мощность мотора, Вт | 180 |
| Скорость, об/мин. | 1400 |
| Радиус поворота, м | 1 |
| Ширина балки Н min-max | 68-110 |
| Номер двутавра | 14-22 |
| А, мм | 301 |
| В, мм | 178 |
| С, мм | 350 |
| D, мм | 253 |
| F, мм | 5 |
| Вес, кг | 14,5 |

4.Устройство и принцип работы

Тележка для тали состоит из двух металлических щек, соединенных болтами, двух пар роликов, закрепленных на концах щек и предназначенных для фиксации на монорельсе и передвижения по нему. Механизм перемещения приводится в движение вручную.

Если тележка TD-1 имеет электродвигатель, то механизм перемещения приводится в движение с помощью электродвигателя, а контроль работы осуществляется посредством дистанционного пульта управления.

5. Подготовка к работе и порядок работы

Механизмы до пуска в работу должны подвергаться полному техническому освидетельствованию, включающему осмотр, статические испытания грузом, на 25% превышающим их номинальную грузоподъемность и динамические испытания грузом, на 10% превышающим номинальную грузоподъемность.

Для осуществления перемещения тележку необходимо распаковать и закрепить на монорельсовом пути. После этого испытать работу с грузом, переместив его на расстояние 200-300 мм. Если механизм функционирует нормально, то можно продолжать работу.  Смазку шестерней редуктора производить регулярно, следить за тем, чтобы эти части всегда были смазаны.

Тележка TD-1 оснащена специальной конструкцией крепёжных уголков, что позволяет совместить её с эл.талью РА.

Если нужен удлинитель, воспользуйтесь прилагаемой таблицей:

| Длина удлинителя; Сечение кабеля. До 20 м От 20 до 50 м; 1,5 мм 2,5 мм. |  |
| --- | --- |